Instrukcja montażu i użytkowania

DIN EN 1298

STABILO®

Seria 5000

EN 1004 3 8/12 XXXD
Rusztowanie jezdne wg EN 1004

Grupa rusztowań 3

SPIS TREŚCI

1. Uwagi ogólne	3

1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika	3

1.2 Konstruktor	4

1.3 Obowiązujące normy, klasa rusztowania	4

1.4 Gwarancja	4

1.5 Prawa autorskie	5

1.6 Data wydania	5

2. Dane produktu	5

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5

2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	6

3. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa	6

3.1 Obowiązujące przepisy	6

3.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania rusztowania	7

3.3 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa przy przesuwaniu rusztowania	8

3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych	8

3.5 Prace w pobliżu sieci elektrycznych	9

3.6 Obowiązujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9

4. Montaż	9

4.1 Uwagi ogólne	9

4.2 Opis elementów wyposażenia dodatkowego	13

4.3 Budowa rusztowania	14

4.4 Montaż uchwytów rusztowania	28

4.5 Balastowanie rusztowania.	29

5 Przegląd modelu	33

6 Dane techniczne	37

7. Demontaż rusztowania	43

8. Konserwacja	43

# 1. Uwagi ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu, demontażu i użytkowania aluminiowych ruchomych rusztowań roboczych systemu STABILO. W instrukcji zawarte są wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dlatego przed przystąpieniem do montażu lub użytkowania należy ją dokładnie przeczytać.

Rusztowania systemu STABILO są wznoszone z gotowych elementów i mogą być uzupełniane różnymi akcesoriami. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie moduły, a więc też akcesoria dostępne opcjonalnie, które nie są dostarczane w standardowych pakietach.

W niektórych przypadkach jest jednak konieczne, ze względów bezpieczeństwa, uzupełnienie rusztowania o takie akcesoria ( np. ciężarki balastowe). Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję, by dowiedzieć się, kiedy te akcesoria są konieczne.

W przypadku pytań dotyczących montażu, demontażu lub użytkowania rusztowania należy zwrócić się do swojego dostawcy.

## 1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika

Użytkownik rusztowania roboczego musi na własną odpowiedzialność zadbać o to, aby:

-jego personel był poinformowany o treści tej instrukcji i zawartych w niej wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa , potencjalnych zagrożeniach oraz by przestrzegał przepisów,

-przestrzegane były krajowe i lokalne przepisy dotyczące użytkowania rusztowań,

-rusztowanie robocze użytkowane było zgodnie z przeznaczeniem,

-niniejsza instrukcja była dostępna na miejscu montażu, demontażu i użytkowania rusztowania.

## 1.2 Konstruktor

Konstruktorem opisywanego systemu rusztowań jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0

Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139

http://www.krause-systems.com

## 1.3 Obowiązujące normy, klasa rusztowania

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii STABILO System odpowiada normie EN

1004.

## 1.4 Gwarancja

Dokładna treść gwarancji zawarta jest w warunkach sprzedaży i dostawy wydawanych przez dostawcę. Okres gwarancji producenta na wady materiałowe trwa 3 lata od daty sprzedaży danej części. Producent zastrzega sobie prawo wyboru, czy wadliwa część będzie naprawiona, czy też wymieniona. W przypadku roszczeń gwarancyjnych związanych z dokumentacją miarodajna jest instrukcja montażu i użytkowania obowiązująca w dniu sprzedaży. Roszczenie gwarancyjne jest wyłączone, jeżeli szkoda powstała z jednego lub wielu spośród następujących powodów:

-nieznajomość lub nieprzestrzeganie instrukcji montażu i użytkowania, w szczególności postanowień dotyczących bezpieczeństwa, wskazań o użytkowaniu zgodnym i niezgodnym z przeznaczeniem, o konserwacji , montażu i demontażu,

- obsługa przez niewykwalifikowany lub niewystarczająco pouczony personel,

-zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów.

-zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementów konstrukcji,

-zwiększenie wysokości roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzyń lub innych 
przedmiotów.

## 1.5 Prawa autorskie

Wszystkie prawa dotyczące niniejszej instrukcji przysługują producentowi. Każdy sposób jej powielania, również pojedynczych fragmentów, jest dozwolony jedynie za zgodą producenta.

## 1.6 Data wydania

Datą wydania niniejszej instrukcji montażu i użytkowania jest 15.11.2006.

# 2. Dane produktu

## 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wymienione w niniejszej instrukcji montażu i użytkowania przesuwne rusztowania robocze mogą być stosowane zgodnie z przepisami normy EN 1004 oraz przekładem modelu podanym w punkcie 5.

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii STABILO System jest rusztowaniem jezdnym ( ruchomy pomost roboczy).

Rusztowanie spełnia wymogi stawiane grupie rusztowań 3 (200 kg/m2 powierzchni pomostów). Max dopuszczalne obciążenie zależy od modelu rusztowania i musi być równomiernie rozłożone. Praca może przebiegać zawsze na jednym pomoście powierzchniowym. Wchodzenie na pomost odbywa się jedynie od środka.

Maksymalna wysokość pomostu wynosi 12 m w pomieszczeniach zamkniętych ze wszystkich stron i 8 m na otwartej przestrzeni.

Rusztowanie można stawiać tylko na powierzchni, która jest wystarczająco nośna i równa. Ustawienie należy sprawdzić w kierunku pionowym i poziomym za pomocą poziomicy. Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 1 %.

Rusztowania o niezmienialnej wysokości można poziomować poprzez podłożenie materiału odpornego na poślizg i łamanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa i czy rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania. Rusztowanie należy zabezpieczyć przed wywróceniem za pomocą balastu

lub kotwienia.

## 2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Rusztowanie robocze może być użytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w punkcie 2.1. Niezgodne z przeznaczeniem jest:

-Umieszczanie pomostu pomiędzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inną

konstrukcją,

-łączenie kilku rusztowań ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,

-użytkowanie rusztowania jako schodów w celu wejścia na inne rusztowania,

-umieszczanie i używanie na rusztowaniu wciągarek i innych urządzeń transportowych.

# 3. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

## 3.1 Obowiązujące przepisy

W zakresie montażu, demontażu, bezpieczeństwa pozycji stojącej na rusztowaniu oraz zastosowania rusztowania obowiązuje norma EN 1004.

W Polsce obowiązującymi przepisami w zakresie BHP przy montażu i użytkowaniu rusztowania są:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 października 1997 r poz 844).

## 3.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania rusztowania

- Montaż i użytkowanie rusztowania dopuszczalne są jedynie na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu.

- Montaż i użytkowanie rusztowania dopuszczalne są jedynie na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu.

-Przed rozpoczęciem użytkowania należy zablokować rolki jezdne.

-W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomoście.

-Zabronione jest skakanie na pomoście.

-Zabronione jest wychylanie się poza rusztowanie oraz opieranie o stężenia.

-Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni. Przy wyższej sile wiatru należy rusztowanie zdemontować, przesunąć w miejsce chronione przed wiatrem oraz zabezpieczyć przed wywróceniem się. Przekroczenie szóstego stopnia siły wiatru można rozpoznać po wyraźnie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu.

-Rusztowania ruchome mogą być użytkowane jedynie z pełnym zabezpieczeniem bocznym..

-Po zakończeniu prac rusztowanie należy zakotwić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich lub zdemontować.

-Przy pomostach pośrednich należy zamontować zabezpieczenia boczne , a przy pomostach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.

-Przy użytkowaniu na zewnątrz budynków należy w miarę możliwości połączyć rusztowanie ze stałą konstrukcją.

-Ciężarki balastowe należy zamontować zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

-Narzędzia i materiały można wnosić na rusztowanie, przy czym należy koniecznie zwrócić uwagę na ich ciężar, aby nie przeciążyć pomostu.

-Wchodzenie na pomost roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest jedynie po ramach pionowych od strony wewnętrznej rusztowania.

## 3.3 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa przy przesuwaniu rusztowania

-Podczas przesuwania rusztowania na pomostach nie mogą się znajdować żadne osoby ani żadne materiały.

-Rusztowanie robocze można przesuwać jedynie ręcznie po powierzchni twardej, równej

i wolnej od przeszkód.

-Tempo przesuwania nie może przekroczyć prędkości osoby idącej zwykłym krokiem.

-Przesunięcie może nastąpić tylko wzdłuż lub w poprzek.

-Powierzchnia, po której będzie przesuwane rusztowanie, musi być w stanie unieść jego ciężar.

-Zabronione jest podnoszenie lub podczepianie rusztowania.

-Rusztowanie wolno przesuwać przy sile wiatru nie przekraczającej 60 ( * rozpoznawalnej po wyraźnie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu)

-Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy podjęto wszystkie działania zapobiegające samoistnemu przesunięciu się rusztowania, np. poprzez zahamowanie kół jezdnych.

## 3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych

Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że:

- urządzenie odłączone jest od sieci

- urządzenie zabezpieczone jest przed samoistnym włączeniem się

- stwierdzono brak napięcia

- urządzenie jest uziemione i zabezpieczone przed zwarciem

- elementy będące pod napięciem i stojące w pobliżu są przykryte i nie mają styczności z rusztowaniem.

## 3.5 Prace w pobliżu sieci elektrycznych

Przy pracach na rusztowaniu w pobliżu sieci elektrycznych należy przestrzegać poniższych odległości; są one tak obliczone, by przy kołysaniu się linii energetycznych nie doszło do dotknięcia oraz aby osoba pracująca na rusztowaniu miała swobodę ruchów.

- Odległość 1 m przy napięciu znamionowym do 1000 V

- Odległość 3 m przy napięciu znamionowym od 1 kV do 110 kV

- Odległość 4 m przy napięciu znamionowym od 110 kV do 220 kV

- Odległość 5 m przy napięciu znamionowym od 200 kV do 380 kV

- Odległości wg VDE 0105-100.

W przypadku, gdy powyższe odległości nie mogą być zachowane, należy po konsultacjach z właścicielem lub administratorem sieci odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem się.

## 3.6 Obowiązujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Do montażu, kontroli i użytkowania opisanego tutaj rusztowania obowiązują również przepisy:

- instrukcji BGR 165 „zasady bezpieczeństwa w budowie rusztowań – Część ogólna”,

- instrukcji BGR 172 „zasady bezpieczeństwa w budowie rusztowań – Rusztowania”.

Dla zastosowania urządzeń elektrycznych na opisanym tutaj rusztowaniu obowiązują przepisy BGR 165 i BGR 594 „ Zasady bezpieczeństwa dla zastosowania elektrycznych środków eksploatacyjnych przy podwyższonym zagrożeniu elektrycznym”.

# 4. Montaż

## 4.1 Uwagi ogólne

Montaż rusztowania można przeprowadzić dopiero po przeczytaniu wszystkich wskazówek dotyczących danych produktu ( rozdział 2) oraz postanowień dotyczących bezpieczeństwa ( rozdział 3). W montażu i demontażu rusztowania muszą brać udział przynajmniej 2 osoby. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy wszystkie potrzebne do montażu elementy konstrukcji oraz narzędzia są na miejscu oraz czy elementy konstrukcji nie są uszkodzone. Należy używać jedynie oryginalnych elementów według wskazówek producenta.

WSKAZÓWKA DO UŻYWANIA INSTRUKCJI MONTAŻU

Niniejsza instrukcja opisuje montaż rozmaitych wariantów rusztowania serii STABILO System. Przed montażem należy przeczytać całą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na różnice w poszczególnych wariantach. Sposób prowadzenia stężeń ukośnych pokazują rysunki na stronach 33 – 36.

W zależności od wysokości zawieszenia najwyższego pomostu, do zwiększenia stabilności rusztowania konieczne są ciężarki balastowe lub podpory. Odpowiednie wskazówki znajdują się w końcowym rozdziale tej instrukcji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie połączenia wtykowe		 Wszystkie stężenia poziome

należy zabezpieczyć zawleczkami.	i ukośne oraz pomosty należy zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.

UWAGA

Hamulce kółek

jezdnych mogą być

zwalniane wyłącznie w

w czasie przesuwania

rusztowania.

Kółko jezdne zablokowane			Kółko jezdne nie zablokowane

Oznakowanie
 Etykieta znajduje się na ramie pionowej rusztowań

systemu STABILO

## 4.2 Opis elementów wyposażenia dodatkowego

13

14

2

7

3

4

1

5

11

6

8

12

10

9

1 –Tuleja do kółek

2 – Poręcz podwójna

3 - Stężenie ukośne

4 - Stężenie poziome

5 - Podpora

6 - Ciężarek balastowy 10 kg

7 – Rama pionowa 1m

8 - Zawleczka 8 mm

9 – Rama pionowa 2m

10 - Burta poprzeczna

11 – Burta podłużna

12 – Rolka jezdna ø150 mm o regulowanej wysokości

13 – Pomost bez klapy

14 – Pomost z klapą

## 4.3 Budowa rusztowania

Krok 1

Postawić dwie ramy pionowe 2m naprzeciw siebie i za pomocą poręczy podwójnej połączyć.

Krok 2

Teraz ramy połączyć dwoma stężeniami poziomymi mocując je na najniższym szczeblu ram.

Wskazówka

Bezpośrednio po montażu koniecznie zablokować hakiem zabezpieczającym.

Krok 3

Nałożyć tuleję na trzpień koła jezdnego.

Krok 4

Zamocować koła jezdne do ram pionowych.

Krok 5

Przed dalszym montażem rusztowania należy sprawdzić pion i poziom rusztowania za pomocą poziomicy. Pion i poziom reguluje się za pomocą kółek jezdnych o regulowanej wysokości.

Krok 6

Zamontować podporę jak na zdjęciu obok.

Sprzęgła podpory służą zabezpieczeniu przed przekręceniem się podpór i należy je mocno dokręcić kluczem SW 22.

Podpora musi być zamontowana jak na zdjęciu, pod kątem ok. 300 do ramy pionowej.

4 stopy podpór muszą stać na stabilnym podłożu. Ewentualnie można użyć pomocniczych podkładów z materiału odpornego na złamanie.

WSKAZÓWKA

Podpory mają teleskopowe stopy. Zakres przesunięcia wynosi 75mm, punkty zatrzaskowe znajdują się co 25mm. Blokowanie odbywa się za pomocą zawleczek.

Krok 7

Zamocować dwa stężenia ukośne pomiędzy pierwszym a siódmym szczeblem przeciwległych ram pionowych. Po zamontowaniu zabezpieczyć dokładnie zaczepy stężeń.

Krok 10

Wetknąć obie 1-metrowe ramy pionowe, na łączniki rurowe 2-metrowej ramy pionowej i zabezpieczyć połączenie zawleczkami.

Odłączyć wcześniej zamontowaną poręcz podwójną. Rusztowanie w tej chwili jest już stabilne.

Krok 11

Przy stabilnej pozycji wziąć podany przez pomocnika pomost.

Po podniesieniu pomostu odstawić go najpierw na poziomie pomocniczym, aby uniknąć zagrożenia wypadkiem!

Krok 8

Zamontować, jak obok na zdjęciu, stopień pomocniczy.

Krok 9

Należy teraz zastosować pomocniczy pomost montażowy i położyć go na czwartym szczeblu od dołu. Polecamy zastosować w miarę możliwości dwa pomosty pomocnicze z uwagi na bezpieczne wykonywanie dalszego montażu rusztowania.

WSKAZÓWKA

Podczas montażu i demontażu należy przewidzieć poziomy pomocnicze. Poziomy pomocnicze należy usunąć po zakończeniu montażu. Zgodnie z DIN EN 12811-1 pomosty pomocnicze te muszą mieć szerokość co najmniej 20 cm i grubość minimalną 4 cm.

Muszą ponadto wystawać co najmniej 50 cm z każdej ze stron rusztowanie.

Osoba stojąca na pomoście pomocniczym odbiera ramy pionowe od drugiej osoby z dołu. Zamontować ramy i zabezpieczyć zawleczkami.

Krok 13

Wejść ostrożnie przez luk w pomoście w górę. Nie ma jeszcze osłony bocznej! Odebrać podane przez pomocnika w górę poręcze podwójne.

Krok 10

Wziąć dwa stężenia ukośne i zamontować na 2 szczeblu od góry i 8 przeciwległych ram pionowych. Zabezpieczyć połączenia stężeń ukośnych.

Krok 11

Założyć pomost dodatkowy na 8 szczeblu od góry, wziąć 2 ramy pionowe 1m.

Zamocować 2 ramy pionowe i zabezpieczyć zawleczkami.

Krok 12

Odebrać podawany przez pomocnika z dołu pomost z klapą. Postawić go na chwilę na pomoście dodatkowym.

Zamontować pomost jak na zdjęciu, na 5 szczeblu od góry ram pionowych. Pomost musi być , jak na zdjęciu, przesunięty w jedną stronę, tak aby drugi mógł być zamontowany obok.

Krok 13

Wziąć następny pomost i na chwile pozostawić go na pomoście pomocniczym.

Zamontować drugi pomost obok pomostu z klapą. Zwrócić uwagę aby pomostu były dosunięte do siebie.

Krok 14

Ostrożnie przejść przez otwór w pomoście na górę. Należy zachować ostrożność, ponieważ nie ma jeszcze zamontowanych ochron bocznych. Wziąć poręcze podwójne do góry.

Zamontować poręcze jak na zdjęciu obok. Zabezpieczyć połączenia.

Krok 15

Wziąć obydwie burty poprzeczne.

Zamocować burty poprzeczne, jak na zdjęciu, na pierwszych szczeblach nad pomostem.

Wziąć burty podłużne.

Zamontować burty podłużne w wycięciach burt poprzecznych.

Ilustracja przedstawia gotowe zmontowane rusztowanie o wysokości roboczej 6,3 m

4.4 Montaż uchwytów rusztowania

Przy zastosowaniu jako rusztowanie ścienne, można je wyposażyć w łączniki kotwiące ze sprzęgłami i zamocować na ścianie. Służy to wyłącznie do stabilizacji rusztowania.

Użycie lączników rusztowania w żadnym wypadku nie zastępuje zastosowania przepisowych ciężarków balastujących i podpór (patrz strona 30 - 32).

Do zakotwienia w ścianie należy użyć śrub pierścieniowych o średnicy 12 mm. Rozmiar kołków zależy od własności podłoża.

Uchwyt rusztowania ze śrubą pierścieniową

Zamocowanie ściennego łącznika kotwiącego

- przykładowa ilustracja-

Przy zastosowaniu dystansowych łączników kotwiących należy zwrócić uwagę na to, aby były one rozmieszczone zawsze pod najwyższym pomostem.

## 4.5 Balastowanie rusztowania.

Wolnostojące rusztowania muszą być obciążona na wspornikach balastu podpór ciężarkami balastowymi, które gwarantują bezpieczne i stabilne ustawienie. Ilość ciężarków jest zależna od wysokości rusztowania i jest podana z następujących tabel (strona 30 - 32).

Balastowanie wspornika podpór

Balastowanie - zastosowanie w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni

Balastowanie, STABILO 5000- długość 2,00 m, szerokość 1,50 m;

| Wys. w m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rusztowanie pośrodku stabilizatorów z 4 podporami wewnątrz pomieszczeń |  |  |  | Rusztowanie pośrodku stabilizatorów z 4 podporami na zewnątrz pomieszczeń |  |  |  |
|  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| x- niemożliwe |  |  |  |  |  |  |  |  |

Powyższa tabela przedstawia liczbę ciężarków balastowych na stabilizatorach jezdnych rusztowania. Przykład: Rusztowanie pośrodku na stabilizatorach jezdnych bez podpory, wys. do pomostu 4,40 m, co oznacza: na każdy uchwyt balastu (łącznie 4 sztuki - oznakowane A, B, C, i D) należy użyć 2 ciężarki po 10 kg.

Balastowanie - zastosowanie w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni

Balastowanie, STABILO 5000- długość 2,50 m, szerokość 1,50 m;

| Wys. w m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rusztowanie pośrodku stabilizatorów z 4 podporami wewnątrz pomieszczeń |  |  |  | Rusztowanie pośrodku stabilizatorów z 4 podporami na zewnątrz pomieszczeń |  |  |  |
|  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| x- niemożliwe |  |  |  |  |  |  |  |  |

Balastowanie - zastosowanie w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni

Balastowanie, STABILO 5000- długość 3,00 m, szerokość 1,50 m;

| Wys. w m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rusztowanie pośrodku stabilizatorów z 4 podporami wewnątrz pomieszczeń |  |  |  | Rusztowanie pośrodku stabilizatorów z 4 podporami na zewnątrz pomieszczeń |  |  |  |
|  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| x- niemożliwe |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 Przegląd modelu

Uwaga: W poniższych konstrukcjach modelowych zrezygnowano z ilustracji zawleczek i ciężarków balastowych!

Art nr 	Długość		Art nr 	Długość	Art nr Długość

739049	     2,00m		739056	     2,00m	739063	     2,00m

749048	     2,50m		749055	     2,50m	749062	     2,50m

759047	     3,00m		759054	     3,00m	759061	     3,00m

Wys. robocza: 4,3m		Wys. robocza: 5,3m	Wys. robocza: 6,3m

Wys. ruszt.: 3,3m			Wys. ruszt.: 4,3m		Wys. ruszt.: 5,3m

Wys. do pom.: 2,3m		Wys. do pom.: 3,3m	Wys. do pom.: 4,3m

Art nr 	Długość		Art nr 	Długość	Art nr Długość

739070	     2,00m		739087	     2,00m	739094	     2,00m

749079	     2,50m		749086	     2,50m	749093	     2,50m

759078	     3,00m		759085	     3,00m	759092	     3,00m

Wys. robocza: 7,3m		Wys. robocza: 8,3m	Wys. robocza: 9,3m

Wys. ruszt.: 6,3m			Wys. ruszt.: 7,3m		Wys. ruszt.: 8,3m

Wys. do pom.: 5,3m		Wys. do pom.: 6,3m	Wys. do pom.: 7,3m

Art nr 	Długość		Art nr 	Długość	Art nr Długość

739100	     2,00m		739117	     2,00m	739124	     2,00m

749109	     2,50m		749116	     2,50m	749123	     2,50m

759108	     3,00m		759115	     3,00m	759122	     3,00m

Wys. robocza: 10,3m		Wys. robocza: 11,3m	Wys. robocza: 12,3m

Wys. ruszt.: 9,3m			Wys. ruszt.: 10,3m	Wys. ruszt.: 11,3m

Wys. do pom.: 8,3m		Wys. do pom.: 9,3m	Wys. do pom.: 10,3m

Art nr     Długość			Art nr     Długość

brak	     2,00m			brak	     2,00m

749130	     2,50m			749147	     2,50m

759139	     3,00m			759146	     3,00m

Wys. robocza: 13,3m			Wys. robocza: 14,3m

Wys. ruszt.: 12,3m			Wys. ruszt.: 13,3m

Wys. do pom.: 11,3m			Wys. do pom.: 12,3m

# 6 Dane techniczne

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - długość 2,00 m, szerokość 1,50 m

|  | Numer artykułu | 739049 | 739056 | 739063 | 739070 | 739087 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wys.robocza | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m |  |
|  | Wys.rusztowania | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m |  |
|  | Wys. pomostu | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m |  |
| Art. nr | Opis | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Ciężar w kg |
| 705181 | Rama pionowa 2x1,5m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11,6 |
| 705198 | Rama pionowa 1x1,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
| 701213 | Pomost z klapą 2,0m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14,0 |
| 701251 | Pomost bez klapy 2,0m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14,0 |
| 702852 | Stężenie ukośne 2,0m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2,0 |
| 702210 | Stężenie poziome 2,0m | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,5 |
| 702517 | Poręcz podwójna 2,0m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 |
| 703972 | Stopień dodatkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 914095 | Podpora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 704146 | Wspornik balastu |  |  |  |  | 4 | 1,0 |
| 703750 | Burta poprzeczna 1,5m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3,0 |
| 703712 | Burta podłużna 2,0m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,0 |
| 704160 | Tuleja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 704108 | Rolka jezdna ø 200 mm z regul. wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
| 704405 | Zawleczka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0,1 |
|  | Ciężar całkowity w kg | 152,80 | 164,60 | 180,40 | 240,20 | 260,00 |  |

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - długość 2,00 m, szerokość 1,50 m

|  | Numer artykułu | 739094 | 739100 | 739117 | 739124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wys.robocza | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,30 m |  |
|  | Wys.rusztowania | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m |  |
|  | Wys. pomostu | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m |  |
| Art. nr | Opis | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Ciężar w kg |
| 705181 | Rama pionowa 2x1,5m | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,6 |
| 705198 | Rama pionowa 1x1,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
| 701213 | Pomost z klapą 2,0m | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0 |
| 701251 | Pomost bez klapy 2,0m | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0 |
| 702852 | Stężenie ukośne 2,0m | 6 | 8 | 8 | 10 | 2,0 |
| 702210 | Stężenie poziome 2,0m | 6 | 6 | 10 | 10 | 1,5 |
| 702517 | Poręcz podwójna 2,0m | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 |
| 703972 | Stopień dodatkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 914095 | Podpora | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 704146 | Wspornik balastu | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
| 703750 | Burta poprzeczna 1,5m | 4 | 4 | 6 | 6 | 3,0 |
| 703712 | Burta podłużna 2,0m | 4 | 4 | 6 | 6 | 4,0 |
| 704160 | Tuleja | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 704108 | Rolka jezdna ø 200 mm z regul. wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
| 704405 | Zawleczka | 18 | 20 | 22 | 24 | 0,1 |
|  | Ciężar całkowity w kg | 271,80 | 287,60 | 347,40 | 363,20 |  |

Akcesoria

| Art. nr | Opis | Ciężar (kg) |
| --- | --- | --- |
| 706256 | Łącznik kotwiący 1,2 m | 6,9 |
| 706263 | Łącznik kotwiący 1,5 m | 8,4 |
| 708007 | Złącze krzyżowe | 1,2 |
| 704306 | Ciężarek balastowy | 10,0 |

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - długość 2,50 m, szerokość 1,50 m

|  | Numer artykułu | 749048 | 749055 | 749062 | 749079 | 749086 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wys.robocza | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m |  |
|  | Wys.rusztowania | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m |  |
|  | Wys. pomostu | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m |  |
| Art. nr | Opis | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Ciężar w kg |
| 705181 | Rama pionowa 2x1,5m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11,6 |
| 705198 | Rama pionowa 1x1,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
| 701220 | Pomost z klapą 2,5m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17,0 |
| 701268 | Pomost bez klapy 2,5m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17,0 |
| 702845 | Stężenie ukośne 2,5m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3,2 |
| 702203 | Stężenie poziome 2,5m | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2,0 |
| 702500 | Poręcz podwójna 2,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 |
| 703972 | Stopień dodatkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 914095 | Podpora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 704146 | Wspornik balastu |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 703750 | Burta poprzeczna 1,5m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3,0 |
| 703729 | Burta podłużna 2,5m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5,0 |
| 704160 | Tuleja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 704108 | Rolka jezdna ø 200 mm z regul. wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
| 704405 | Zawleczka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0,1 |
|  | Ciężar całkowity w kg | 166,20 | 178,00 | 196,20 | 266,00 | 284,20 |  |

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - długość 2,50 m, szerokość 1,50 m

|  | Numer artykułu | 749093 | 749109 | 749116 | 749123 | 749130 | 749147 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wys.robocza | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,3m | 13,3m | 14,30 m |  |
|  | Wys.rusztowania | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,3m | 12,3m | 13,30 m |  |
|  | Wys. pomostu | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,3m | 11,3m | 12,30 m |  |
| Art. nr | Opis | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Ciężar w kg |
| 705181 | Rama pionowa 2x1,5m | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11,6 |
| 705198 | Rama pionowa 1x1,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
| 701220 | Pomost z klapą 2,5m | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
| 701268 | Pomost bez klapy 2,5m | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
| 702845 | Stężenie ukośne 2,5m | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,2 |
| 702203 | Stężenie poziome 2,5m | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,0 |
| 702500 | Poręcz podwójna 2,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 |
| 703972 | Stopień dodatkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 914095 | Podpora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 704146 | Wspornik balastu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
| 703750 | Burta poprzeczna 1,5m | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,0 |
| 703729 | Burta podłużna 2,5m | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,0 |
| 704160 | Tuleja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 704108 | Rolka jezdna ø 200 mm z regul. wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
| 704405 | Zawleczka | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 0,1 |
|  | Ciężar całkowity w kg | 300,00 | 318,20 | 388,00 | 406,20 | 418,00 | 436,20 |  |

Akcesoria

| Art. nr | Opis | Ciężar (kg) |
| --- | --- | --- |
| 706256 | Łącznik kotwiący 1,2 m | 6,9 |
| 706263 | Łącznik kotwiący 1,5 m | 8,4 |
| 708007 | Złącze krzyżowe | 1,2 |
| 704306 | Ciężarek balastowy | 10,0 |

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - długość 3,00 m, szerokość 1,50 m

|  | Numer artykułu | 759047 | 759054 | 759061 | 759078 | 759085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wys.robocza | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m |  |
|  | Wys.rusztowania | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m |  |
|  | Wys. pomostu | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m |  |
| Art. nr | Opis | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Ciężar w kg |
| 705181 | Rama pionowa 2x1,5m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11,6 |
| 705198 | Rama pionowa 1x1,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
| 701237 | Pomost z klapą 3,0m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23,0 |
| 701275 | Pomost bez klapy 3,0m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23,0 |
| 702869 | Stężenie ukośne 3,0m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3,7 |
| 702241 | Stężenie poziome 3,0m | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3,3 |
| 702531 | Poręcz podwójna 3,0m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
| 703972 | Stopień dodatkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 914095 | Podpora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 704146 | Wspornik balastu |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 703750 | Burta poprzeczna 1,5m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3,0 |
| 703736 | Burta podłużna 3,0m | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5,0 |
| 704160 | Tuleja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 704108 | Rolka jezdna ø 200 mm z regul. wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
| 704405 | Zawleczka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0,1 |
|  | Ciężar całkowity w kg | 188,80 | 200,60 | 219,80 | 308,80 | 328,00 |  |

Lista elementów, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - długość 3,00 m, szerokość 1,50 m

|  | Numer artykułu | 759092 | 759108 | 759115 | 759122 | 759139 | 759146 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wys.robocza | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,30 m | 13,3m | 14,30 m |  |
|  | Wys.rusztowania | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,3m | 13,30 m |  |
|  | Wys. pomostu | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,3m | 12,30 m |  |
| Art. nr | Opis | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Ciężar w kg |
| 705181 | Rama pionowa 2x1,5m | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11,6 |
| 705198 | Rama pionowa 1x1,5m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
| 701237 | Pomost z klapą 3,0m | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,0 |
| 701275 | Pomost bez klapy 3,0m | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,0 |
| 702869 | Stężenie ukośne 3,0m | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,7 |
| 702241 | Stężenie poziome 3,0m | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,3 |
| 702531 | Poręcz podwójna 3,0m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
| 703972 | Stopień dodatkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 914095 | Podpora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 704146 | Wspornik balastu |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 703750 | Burta poprzeczna 1,5m | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,0 |
| 703736 | Burta podłużna 3,0m | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 |
| 704160 | Tuleja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 704108 | Rolka jezdna ø 200 mm z regul. wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
| 704405 | Zawleczka | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 0,1 |
|  | Ciężar całkowity w kg | 339,80 | 359,00 | 448,00 | 467,20 | 479,00 | 498,20 |  |

Akcesoria

| Art. nr | Opis | Ciężar (kg) |
| --- | --- | --- |
| 706256 | Łącznik kotwiący 1,2 m | 6,9 |
| 706263 | Łącznik kotwiący 1,5 m | 8,4 |
| 708007 | Złącze krzyżowe | 1,2 |
| 704306 | Ciężarek balastowy | 10,0 |

# 7. Demontaż rusztowania

Przy wszystkich rusztowaniach demontaż odbywa się w kolejności odwrotnej do czynności przeprowadzanych podczas montażu.

# 8. Konserwacja

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy żaden z elementów rusztowania nie jest uszkodzony - części uszkodzone należy wymienić, przy czym dopuszczalne są tylko oryginalne części zamienne.

Poprzez kontrolę wyrywkową należy sprawdzić, czy nity i pozostałe materiały nie są porysowane. Elementy rusztowania nie mogą wykazywać żadnych deformacji lub wgnieceń. Należy również koniecznie zwrócić uwagę na nienaganne funkcjonowanie takich elementów, jak trzpienie, rolki jezdne itp.

Przed każdym montażem należy sprawdzić następujące elementy:

-ramę podstawową, składaną, pionową, poprzecznicę jezdną pod kątem odkształceń, zgnieceń i pęknięć

– podporę skośną i poręcz pod kątem odkształceń, zgnieceń i pęknięć oraz działania zabezpieczeń

– pomosty robocze pod kątem odkształceń, zgnieceń i pęknięć oraz działania zabezpieczeń stanu powierzchni drewnianej otworu do wchodzenia pod kątem działania

– stan desek burtowych z drewna pod kątem pęknięć

– rolki kierujące Lekkie obracanie się rolek i działanie hamulca pod kątem hamowania rolek i obrotu W przypadku rolek regulowanych – lekki obrót wrzeciona Sprawdzić zabezpieczenia (przetyczki, śruba motylkowa) na ramie pionowej lub poprzecznicy jezdnej

– zabezpieczenia przed podniesieniem pod kątem odkształceń, zgnieceń i pęknięć oraz prawidłowego osadzenia

Nie wolno rzucać elementami rusztowania, gdyż mogłyby ulec uszkodzeniu.

Części rusztowania należy przechowywać w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu.

Pojedyncze elementy należy przechowywać na leżąco i chronić je przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.

W trakcie transportu części rusztowania muszą być ułożone w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem poprzez przesunięcie się, zderzenie, upadek, itp.

Czyszczenie części rusztowania należy przeprowadzić za pomocą wody i środków czyszczących dostępnych w handlu. Zabrudzenie farbami można usuwać terpentyną.

Uwaga

Środki czyszczące nie mogą dostać się do gruntu. Zużyte środki czyszczące należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.